技术需求或性能描述

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 染色机 |
| 2 | 封片机 |

序号1设备：染色机

1.主机尺寸：1250（W）×713（D）×630（H）mm（不含控制监视器）

2.主机重量：约150KG

3.额定电源：230V 50/60HZ

4.使用环境：4.1周围温度 10～40℃

4.2相对湿度 30～85%（不结露）

5存放环境：5.1保管环境 -10℃～65℃（必须对设备内部进行排水）

5.2相对湿度 20～90%（不结露）

序号2设备：封片机

1.处理能力：420张/小时

2.处理量/批：60张/批

3.封片方式：玻片式封片

4.封片标本存储量：240张

5.盖玻片尺寸：24×40、50、55、60

25×40、50、55、60

6.盖玻片收纳数量：250张

7.追加处理功能：有，可随时追加标本

8.盖玻片数量检测：0张检测

9.吐胶量调整：运行中可随时调整

10.封片速度调整：运行中可随时调整

11.封片胶残量检测功能：有，自动检测及报警

12.吐胶嘴防干机构：有，吐胶嘴自动收纳机构

13.标本保护功能：有

14.废气处理方式：双层活性炭、外接排气管道

15.工作站联机功能：有，可连接染色机

16.连接方式：直接连接，数据线、数据卡